附件1：2022年部分医学装备市场调研明细表（第八批）

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 申请科室 | 预算总价（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 门诊鼻窦检查镜系统 | 套 | 2 | 耳鼻咽喉科 | 70 | 1、分辨率1080P，三晶片高清设计； 2、主机自身具备网络实时直播功能，IPAD传输显示实时图像功能； 3、拥有血管强化功能，增强术野中血管的锐利度，凸显组织中的血管构造，使血管在图像中更加清晰鲜明； 4、需配备超高清摄像头、高清摄像主机、显示器、光源、门诊工作站、台车等； 5、保修≥3年。 |
| 2 | 高清超细电子喉镜 | 套 | 1 | 耳鼻咽喉科 | 68 | 1、进口品牌； 2、主机输出分辨率1920×1080，逐行扫描、隔行扫描兼有； 3、具有窄带波成像功能(NBI)，能够进行早癌筛查； 4、配备超细电子喉镜，外径≤3mm，可用于小儿患者检查； 5、配置主机（含光源）、医用监视器、图文工作站、台车、电子鼻咽喉镜、测漏器等； 6、主机保修≥3年。 |
| 3 | 术中运动神经监测系统 | 套 | 1 | 耳鼻咽喉科 | 50 | 1、满足耳科手术中监测面神经使用； 2、通过声音大小监测运动神经的就近位置； 3、可以外接监视器和导航系统； 4、可任意单独选择或同时选择4、8通道监测； 5、所用耗材在省平台； 6、保修≥3年。 |
| 4 | 手术动力系统 | 套 | 1 | 耳鼻咽喉科 | 48 | 主要用途：适用于耳鼻咽喉头颈外科或其他外科手术中对人体骨组织和软组织的钻削、锯切、磨削处理。 1、进口品牌； 2、主机：一机多用，大屏幕液晶显示，可同时显示转速，冲水量，旋转方向； 3、配备多功能脚踏开关，防水设计，保养方便，全金属结构，可不需要助手，医生独立完成手术模式转变； 4、冲水泵主机一体化设计，10档流量调节，可选择同步或延迟出水； 5、手柄自带冲水通道； 6、配备手柄长度70mm的直手柄贰根，20︒成角手柄贰根； 7、可接所有品牌标准直径（2.35MM）的钻头，可连接国产钻头； 8、钻头：（可重复使用）钨碳钢钻头长度70mm， 钻头直径: 1.4mm、 1.8mm 、 2.3mm、3.1mm、4.0mm、5.0mm、6.0mm、7.0mm各贰根。金刚砂钻头长度70mm,钻头直径:1.4mm、1.8mm、 2.3mm 、3.1mm、4.0mm、5.0mm、6.0mm各贰根。粗金刚砂钻头长度70mm,钻头直径:2.3mm、3.1mm、4.0mm、5.0mm、6.0mm各壹根。 9、所需耗材在省平台； 10、保修≥3年。 |
| 5 | 听觉诱发电位仪（含OAE） | 台 | 1 | 耳鼻咽喉科 | 54.5 | 1、进口品牌； 2、测试功能具有：ABR、40Hz-AERP、ASSR、EcochG、VEMP、CAEP、OAE等多种客观听力诊断测试功能； 3、主机采用USB直流供电，自身无交流干扰，抗干扰能力强； 4、主要配置：主机、头戴式耳机、插入式耳机、骨导耳机、耳声发射探头、分析软件和图文报告系统等； 5、配套隔音屏蔽室一间； 5、保修≥3年。 |
| 6 | 耳显微手术器械 | 1 | 批 | 耳鼻咽喉科 | 29 | 1、进口品牌； 2、乳突牵开器 , 3x4钝齿，总长:163 mm； 3、组织镊，1 mm 齿，总长124mm； 4、显微钩，轻微弯曲头端，总长163 mm； 5、砧镫关节刀，0.75 mm直径刀片，弯曲60度； 6、显微剪，直型，刃口8 mm，精细型，工作长度87mm； 7、耳镜，椭圆形常规头端， 2号，5.5x6.5 mm； 8、耳镜，椭圆形常规头端， 3号, 6.5x7.5 mm； 9、耳镜，椭圆形常规头端， 4号,7.5x8.5 mm； 9.规格型号：3724112,耳镜，椭圆形常规头端，5号,8x10.0 mm； 10、手术剪，直型, 总长145mm； 11、显微镊，锯状齿，镊口1.5 mm，总长120 mm； 12、手术剪，14 mm刃口，弯型，总长110 mm； 13、显微刀，椭圆头，135°，刀片1.8x2.5mm； 14、显微剪，右弯， 4 mm刃口，工作长度70 mm； 15、显微皮瓣刀，尖端2 mm，总长165 mm； 16、显微钩，3.0 mm，长刃，弯曲90度，可延展大轴； 17、耳钳，杯状钳口，直型，0.8 mm钳口，工作长度70 mm； 18、耳钳，杯状钳口，直型，1.8 mm钳口，工作长度70 mm； 19、显微钩，弯曲头端, 3mm, 总长：160mm； 20、显微剥离器， 1.75 x 10.0mm,弯形，总长165 mm； 21、耳钳，鳄形钳口，3 x 0.6 mm钳口，工作长度70 mm； 22、锤骨钳，2.3 mm 钳口，工作长度70 mm； 23、显微剪，直刃，尖端3 mm，工作长度70 mm； 24、显微刀，柳叶刀头，刀片3.0 mm弯杆，总长165 mm； 25、显微刀，110°，刀片3 mm，总长165 mm； 26、显微剥离器，弯形，尖端2.8 mm，总长160 mm； 27、砧镫关节刀，尖端0.65 mm,弯曲45°，总长165 mm； 28、显微针，弯曲，总长160 mm； 29、MCO658,耳钳，杯状钳口，0.5 mm钳口，工作长度70 mm； 30、显微钩，向上短钩，弯角手柄，90°直角，总长161mm； 31、显微钩，向上长钩，90°直角，弯角手柄, 总长163mm； 32、显微针，弯曲，钝型，(S)，头端3.0 mm总长165 mm； 33、剥离子, 头端弯曲， 2.0 x 3.0 mm总长165 mm； 34、上述器械各1把，并可高温高压消毒； 35、保修≥1年。 |
| 7 | 耳内镜手术器械 | 1 | 批 | 耳鼻咽喉科 | 36 | 1、进口品牌； 2、用于耳部疾病的手术治疗； 3、包括耳内镜2套，不同规格的圆形环切刀、腱刀、镰状刀、吸引管、耳钩、探针、骨锉、双头刮匙、咬骨钳、耳钳、剪、剥离子、镫骨剪、长度测量杆、钻孔器等器械； 4、器械能高温高压消毒； 5、器械保修≥1年。 |