| 包号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 申请科室 | 预算价格 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 神经内镜摄像系统 | 套 | 1 | 北院神经外科 | 105万/套 | 1、摄像系统全数字化信号传输，图像输出分辨率为1920×1080以上，逐行扫描。 2、超高清摄像头，集成2倍以上光学变焦，实现对图像的无损放大。 3、主机集成图文工作站，可以连接U盘等移动设备保持术中图像及影像学资料。 4、摄像系统具备多种光谱染色功能，对血管的显影具备辅助功能，含有冷光源。 5、与本院现有的神经内镜配套。 |
| 2 | 经颅多普勒超声（TCD） | 套 | 1 | 北院神经内科 | 70万/套 | 配置相关探头。 |
| 3 | 一体化视频脑电图仪 | 套 | 1 | 北院神经内科 | 30万/套 | 32导以上，双显示功能。 |
| 4 | 麻醉机 | 套 | 3 | 南院麻醉科 | 30万/套 | 高级通气模式，兼顾婴幼儿、儿童及成人，呼吸力学监测软件，多通道波形显示（P-V环、F-V环、CO2），电子流量计，双挥发罐，氧浓度监测，麻醉废气处理，回路加热，麻醉气体监测，空氧气体双供，储备电源，开放数据读取接口。 |